- WY6005M命令列表

| 版本号 | 日期 | 更新内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.1 | 2025-09-19 | 新增单线/单点输出指令：AT+SPAD_OUTPUT_LINE_DATA |
| V1.0 | 2025-09-10 | 整理命令列表 |

- 命令说明

  - 命令分类

第一类，仅包含基础查询。

AT+QUERY_DEVICE_INFO?\n

AT+QUERY_DEVICE_ID?\n

AT+QUERY_LIDAR_RESOLUTION?\n

AT+QUERY_LENS_INFO?\n

第二类，包含查询和设置。

| 查询 | 设置 |
| --- | --- |
| AT+DEVICE_INDEX?\n | AT+DEVICE_INDEX=1\n （可选参数1、2、3、4） |
| AT+STREAM_CONTROL?\n | AT+STREAM_CONTROL=1\n（可选参数0、1） |
| AT+STREAM_DATA_TYPE?\n | AT+STREAM_DATA_TYPE=1\n（可选参数0、1、2、3、4） |
| AT+SPAD_FRAME_MODE?\n | AT+SPAD_FRAME_MODE=1\n（可选参数0、1） |
| / | AT+SPAD_TRIG_ONE_FRAME=1\n（仅在单帧模式下生效，且只用于设置参数为1） |
| AT+SPAD_OUTPUT_LINE_DATA?\n | AT+SPAD_OUTPUT_LINE_DATA=1,1,64\n （三个参数，参数一可选0-8，参数二、三可选1-64，参数二须小于/等于参数三） |

  - 命令列表

| 命令名称 | RW | 参数 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础命令 |  |  |  |
| QUERY_DEVICE_INFO | R | 1 | 返回字符串，软件版本信息，硬件版本信息。 发送：AT+QUERY_DEVICE_INFO? 返回： QUERY_DEVICE_INFO="WY6005_MCU, BUILD: Feb 8 2025 10:44:42, res=[64,8]" |
| QUERY_DEVICE_ID | R | 1 | 参数类型BUF_HEX，12Bytes示例： 发送：AT+QUERY_DEVICE_ID? 返回： QUERY_DEVICE_ID=1A1E31353133310459414731 |
| DEVICE_INDEX | RW | 1 | 查询/设置设备索引号，参数类型uint8 索引号为1/2/3/4代表左/前/右/后 查询：AT+DEVICE_INDEX? 设置：AT+DEVICE_INDEX=1 |
| QUERY_DEVICE_SN | R | 1 | 参数类型BUF_HEX，8Bytes示例： 发送：AT+QUERY_DEVICE_SN? 返回： QUERY_DEVICE_SN=12345678ABCDEF90 |
| QUERY_LIDAR_RESOLUTION | R | 2 | 返回值2个整数参数， • 参数1：雷达水平点数 • 参数2：垂直点数 |
| QUERY_LENS_INFO | R | 3 | 镜头光学信息，返回3个float数值， • 参数1：x • 参数2：y • 参数3：z |
| STREAM_CONTROL | RW | 1 | 参数 • ？：查询 • 0：OFF • 1：ON |
| STREAM_DATA_TYPE | RW | 1 | 输出数据格式 • ？：查询 • 0：Peak data • 1：Distance data • 2：Depth data • 3：Point data（点云数据） • 4：Debug data （PeakData基础上增加直方图） |
| SPAD_TRIG_ONE_FRAME | W | 1 | 单帧模式下，发送该命令输出下一帧数据 |
| SPAD_FRAME_MODE | RW | 1 | 查询/设置输出模式。 参数： • 1: 单帧输出模式 • 0: 连续输出模式 |
| AT+SPAD_OUTPUT_LINE_DATA | RW | 3 | 查询/设置只输出指定行的指定范围数据 参数： •参数一：需要输出的行的编号0~8， 0代表8行全部输出 •参数二：需要输出的行中指定范围的起始点 •参数三：需要输出的行中指定范围的结束点 参数二、三范围：1≤参数二≤参数三≤64 |

- 命令格式说明

命令前缀“AT+”，

查询设备参数： AT+CMD?

查询参数格式： AT+CMD=?

发送参数至设备： AT+CMD=arg1,arg2,arg3    // 多个参数以逗号“,”分隔。

| 参数类型 | 子类型 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| CAT_VAR_INT_DEC | INT8,INT16,INT32 | 11 |
| CAT_VAR_UINT_DEC | UINT8,UINT16,UINT32 | 22， |
| CAT_VAR_NUM_HEX | HEX8, HEX16, HEX32 | 0x2233, |
| CAT_VAR_BUF_HEX | HEXBUF | 1234abcd, |
| CAT_VAR_BUF_STRING | STRING | ”1234abcd” |
| 浮点 | 暂不支持 | 变通：浮点作为字符串传递，由接收端转换为Double/float浮点。 示例：AT+dev_offset_a="-3737.2750351004"\n |

返回响应： 返回数据尾部增加“OK”，或异常“ERROR”

命令兼容大小写（亦即不区分大小写）。

CMD命令示例：

发送：（参数1格式int8_t，参数2格式HEX16，参数3格式Hex String，参数4格式String）

AT+CMD=11,0x2233,1234abcd,”1234abcd”\n

返回：

OK

查询数据示例：

发送：

AT+CMD?\n

返回：

CMD=11,0x2233,1234abcd,”1234abcd” OK

查询数据格式示例，

发送：

AT+CMD=?\n

返回：

CMD=<speed:INT32[RW]>,<address:HEX16[RW]>,<buffer:HEXBUF[RW],<string:STRING[RW]> OK

命令错误示例，

发送：

AT+ERRORCMD=?\n

返回：

ERROR

- 操作说明

  - 串口配置说明

配置串口设置：波特率921600，数据位8，停止位1，校验位NONE。

发送设置：勾选转义字符自动解析。

发送AT命令末尾需要加换行符。

例如：AT+STREAM_CONTROL=1\n

  - 保存参数

- 在发送设置类命令后，配置的参数仅在下一次设备重启前生效，设备重启后丢失本次配置的参数。

- 发送AT+SAVE_CONFIG\n会将之前操作中设置的参数保存进flash，重启后使用flash中的相关参数工作，以保证设置的参数不会因为设备重启而失效。

  - 流控开关操作

控制开关状态，1为开，0为关。

开关状态为0时：

无数据输出。

开关状态为1时：

若处于连续输出模式，则会持续输出数据。

若处于单帧输出模式，在收到发送下一帧命令（AT+SPAD_TRIG_ONE_FRAME=1\n）后发送最新一帧数据，之后停止输出。

查询/设置参数之前，需要先关闭流控开关，查询/设置完毕后再打开流控开关以继续正常工作。

  - 关闭雷达帧数据输出： 发送 AT+STREAM_CONTROL=0\n		返回 OK

  - 打开雷达帧数据输出： 发送 AT+STREAM_CONTROL=1\n 		返回 OK

  - 查询基础信息

  - 关闭雷达帧数据输出： 发送 AT+STREAM_CONTROL=0\n		返回 OK

  - 查询参数：

- 查询设备信息

- 发送：AT+QUERY_DEVICE_INFO?

- 返回：QUERY_DEVICE_INFO="WY6005_MCU, BUILD: Feb  8 2025 10:44:42, res=[64,8]"

- 查询设备id

- 发送：AT+QUERY_DEVICE_ID?\n

- 返回：QUERY_DEVICE_ID=1A1E31353133310459414731

- 查询设备SN号

- 发送：AT+QUERY_DEVICE_SN?

- 返回：QUERY_DEVICE_SN=12345678ABCDEF90

- 查询激光雷达分辨率

- 发送：AT+QUERY_LIDAR_RESOLUTION?\n

- 返回：QUERY_LIDAR_RESOLUTION=64,8	（第一个参数为水平点数，第二个参数为垂直点数）

- 查询镜头光学信息

- 发送：AT+QUERY_LENS_INFO?\n

- 返回：QUERY_LENS_INFO="2.2","0.27","0.62"

  - 打开雷达帧数据输出： 发送 AT+STREAM_CONTROL=1\n 		返回 OK

  - 查询/设置输出模式

输出模式分为连续输出模式和单帧输出模式，连续输出模式下会不断输出数据，单帧模式下仅会在发送特定AT指令后再发送一帧最新数据。

参数0代表输出模式为连续输出模式，参数1代表输出模式为单帧输出模式。

    - 查询输出模式

  - 关闭雷达帧数据输出：	发送 AT+STREAM_CONTROL=0\n		返回 OK

  - 查询输出模式：			发送 AT+SPAD_FRAME_MODE?\n

- 返回 SPAD_FRAME_MODE=0

  - 打开雷达帧数据输出： 	发送 AT+STREAM_CONTROL=1\n 	返回 OK

    - 设置输出模式

  - 关闭雷达帧数据输出：发送 AT+STREAM_CONTROL=0\n		返回 OK

  - 设置输出模式：		发送 AT+SPAD_FRAME_MODE=1\n	返回 OK

  - 保存参数：			发送 AT+SAVE_CONFIG\n			返回 OK

  - 打开雷达帧数据输出：发送 AT+STREAM_CONTROL=1\n 	返回 OK

  - 单帧模式下输出一帧

串口发送AT+SPAD_TRIG_ONE_FRAME=1\n，设备会发送一帧最新数据。该命令仅在输出模式为单帧模式（即SPAD_FRAME_MODE=1）时可用。

  - 查询/设置数据输出格式

参数为0代表输出数据的格式为peakdata，输出原始数据，

参数为1代表输出数据的格式为distancedata，输出距离数据，

参数为2代表输出数据的格式为depthdata，输出深度数据，

参数为3代表输出数据的格式为pointdata，输出点云数据，

参数为4代表输出数据的格式为debugdata，输出调试数据。

    - 查询数据输出格式

  - 关闭雷达帧数据输出： 	发送 AT+STREAM_CONTROL=0\n		返回 OK

  - 查询数据输出格式：		发送 AT+STREAM_DATA_TYPE?\n

- 返回STREAM_DATA_TYPE=0

  - 打开雷达帧数据输出： 	发送 AT+STREAM_CONTROL=1\n 	返回 OK

    - 设置数据输出格式

  - 关闭雷达帧数据输出：	发送 AT+STREAM_CONTROL=0\n		返回 OK

  - 设置数据输出格式：		发送AT+STREAM_DATA_TYPE=1\n	返回 OK

  - 保存参数：				发送 AT+SAVE_CONFIG\n			返回 OK

  - 打开雷达帧数据输出：	发送 AT+STREAM_CONTROL=1\n 	返回 OK

  - 查询/设置设备索引号

当一个其他设备使用多个wy6005设备时，索引号代表当前设备所处的位置，初步定义为参数1/2/3/4代表左/前/右/后。

    - 查询设备索引号

  - 关闭雷达帧数据输出：	发送 AT+STREAM_CONTROL=0\n		返回 OK

  - 查询设备索引号：		发送 AT+DEVICE_INDEX?\n  											返回DEVICE_INDEX=0

  - 打开雷达帧数据输出：	发送 AT+STREAM_CONTROL=1\n 	返回 OK

    - 设置设备索引号

  - 关闭雷达帧数据输出：	发送 AT+STREAM_CONTROL=0\n		返回 OK

  - 设置设备索引号：		发送AT+DEVICE_INDEX=1\n			返回 OK

  - 保存参数：				发送 AT+SAVE_CONFIG\n			返回 OK

  - 打开雷达帧数据输出： 	发送 AT+STREAM_CONTROL=1\n 	返回 OK

  - 查询/设置指定输出行内范围数据

    - 查询指定的输出行及范围

  - 关闭雷达帧数据输出： 		发送 AT+STREAM_CONTROL=0\n		返回 OK

  - 查询指定的输出行及范围：	发送 AT+SPAD_OUTPUT_LINE_DATA? \n

- 返回SPAD_OUTPUT_LINE_DATA=1,1,64

  - 打开雷达帧数据输出： 		发送 AT+STREAM_CONTROL=1\n 	返回 OK

    - 设置指定行及其起始点和结束点

  - 关闭雷达帧数据输出： 	发送 AT+STREAM_CONTROL=0\n		返回 OK

  - 设置指定行及其起始点和结束点，例如：

- 输出第一行全部数据：		发送AT+SPAD_OUTPUT_LINE_DATA=1,1,64 \n

- 返回 OK

- 输出第一行第5-15点的数据：	发送AT+SPAD_OUTPUT_LINE_DATA=1,5,15 \n

- 返回 OK

- 输出第一行第32点数据：		发送AT+SPAD_OUTPUT_LINE_DATA=1,32,32 \n

- 返回 OK

- 输出全部八行数据：			发送AT+SPAD_OUTPUT_LINE_DATA=0,1,64 \n

- 返回 OK

- 注：当参数一为0时，固定输出64*8全部数据，此时参数二、三无效

  - 保存参数：					发送 AT+SAVE_CONFIG\n			返回 OK

  - 打开雷达帧数据输出： 		发送 AT+STREAM_CONTROL=1\n 	返回 OK